民用建筑构造要

建筑三要素及其关系？

构成建筑的三要素中，建筑功能是主导因素，它对建筑技术和建筑形象起决定作用。建筑技术是实现建筑功能的手段，它对功能起制约或促进发展的作用。建筑形象也是发展变化的，在相同的功能要求和建筑技术条件下，可以创造出不同的建筑形象，达到不同的美学条件。

⒉民用建筑按高度和层数如何分类？

住宅建筑：一般按层数1~3层为低层；4~6层为多层；7~9层为中高层；10层及10层以上为高层。国际上，将高层建筑又进行具体分为四类；

除住宅建筑之外的民用建筑：高度小于24m为单层和多层，大于24m为高层建筑（不包括单层主体建筑）。

建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为超高层。

⒊建筑物按耐久年限划分为几级?各级的适用范围是什么?

一般分为五级。

一级：耐久年限为100年以上，适用于具有历史性、纪念性、代表性的重要建筑物。

二级：耐久年限为50年以上，适用于重要的公共建筑物。

三级：耐久年限为40～50年，适用于比较重要的公共建筑和居住建筑。

四级：耐久年限为15～40年，适用于普通的建筑物。

五级：耐久年限为15年以下，适用于简易建筑和使用年限在15年以下的临时建筑。

⒋建筑物的耐久等级分为几级?每级中各主要构件的耐久极限是多少?

高层民用建筑的耐火等级分为二级，多层建筑的耐火等级分为4级。每级中各主要构件的耐久极限略，详见教材表1-2和表1-3。

⒌建筑构造的设计原则

1）、满足建筑使用功能的要求；

2）、确保结构安全；

3）、适应建筑工业化和建筑施工的需要；

4）、注重社会、经济和环境效益；

5）、注重美观。