基础墙体构造设计——构造设计

一、 目的：

掌握砖基础及墙体构造设计原理与做法，了解制图规定，训练绘图技巧

二、 已知：

1. 该建筑为砖混结构，层高2.8m，室内外高差0.450m，墙身厚一砖半，勒脚厚两砖。

2. 地基土符合承载力要求，采用300厚灰土（设灰土刚性角b/h＝1/1.5）结合砖大放脚基础，基础底面宽度为1040mm。 3. 冻土深度为1.00m。最低地下水位为2.00m，地下水位变化范围为0.30m。

4. 混凝土散水，下设150厚灰土垫层。

5. 窗台高900mm，窗高1500mm，双层木窗，居墙中。 6. 现浇钢筋混凝土圈梁，预制钢筋混凝土圆孔板，板厚125mm。 7. 外墙面为清水砖墙，局部水泥砂浆抹面，内墙普通抹灰，踢脚高120mm。

8.其他条件自定。