- 建筑施工安全技术

在建筑施工中，高处作业分为3大类，即临边作业、洞口作业及独立悬空作业。进行各项高处作业，必须做好各种必要的安全防护技术措施。施工现场任何处所，当工作面的边沿并无围护设施，使人与物有各种坠落可能的高处作业，属于临边作业。 临边作业在建筑施工中，高处作业分为3大类，即临边作业、洞口作业及独立悬空作业。进行各项高处作业，必须做好各种必要的安全防护技术措施。

1．临边作业

施工现场任何处所，当工作面的边沿并无围护设施，使人与物有各种坠落可能的高处作业，属于临边作业。

临边作业的防护主要为设置防护栏杆，用绿色密目式安全网全封闭，以及装设安全防护门。

2．洞口作业

建筑物或构筑物在施工过程中，常会出现各种预留洞口、通道口、上料口、楼梯口、电梯井口，在其附近工作，称为洞口作业。

各种板与墙的孔口和洞口，各种预留洞口、桩孔上口、杯形、条形基础上口、电梯井口必须视具体情况分别设置牢固的盖板、防护栏杆、密目式安全网或其他防护坠落的设施。

3．悬空作业

施工现场，在周边临空、无立足点或无牢靠立足点的条件下，进行的高处作业统称为悬空高处作业。

悬空作业必须适当地建立牢靠的立足点，如搭设操作平台、脚手架或吊篮等等，方可进行施工。

4．交叉作业

进行交叉作业时，不得在同一垂直方向上下同时操作下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。若不符合此条件，中间应设置安全防护层。