- 高空作业安全技术要求

1. 高空作业的安全技术措施及其所需料具，必须符合现场施工要求，安全网、安全带防护栏等。现场监理应抽查一下出厂合格证，做到防患于未然。

2. 施工单位各工区队长是安全第一责任人，要提醒他们配备安全防护设施。施工前，监理应检查安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

3. 高空作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

4. 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高空作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。在施作时，现场监理要不定期抽查作业人员的操作证。

5. 施工中对高空作业的安全技术设施，在巡视当中，发现有缺陷和隐患时，必须及时提出，让施工单位解决；危及人身安全的，必须停止作业进行整改，整改完毕符合要求后再施工。

6. 施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行撤除或加以固定。高空作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放人工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。特别是跨路，路上行车密集更应注意，绝对禁止向下抛物。并且要搭建护路棚遮挡不慎弹出的物体。

7. 雨天和雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜均应及时清除。遇有6级以上大风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。没有完善的现场监理一律不上。

8. 作业时必需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。现场监理巡视发现防护设施被拆除或被移动，应立即向工地负责人询问核实。

9. 脚手架搭设与拆除时，施工单位应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

10. 高空作业安全设施的主要受力杆件，力学计算按一般结构力学公式，强度及挠度计算按现行有关规范进行，构造上应符合现行相应规范的要求。现场监理在初审施工单位施工方案时，查验一下公式来源。